Adaptér vzdáleného příjmu

Skutečně bezdrátová obsluha Vašeho přístroje

Bezdrátová řešení  GN 9120 umožňují přijmutí popř. ukončení hovoru bezdrátově a to tlačítkem umístěným přímo na náhlavní soupravě - dokonce až ve vzdálenosti 100 m od vašeho stolu. Je však potřeba též zajistit vyzvednutí vidlice vašeho telefonního přístroje. Proto je v naší nabídce toto přídavné zařízení -  adapter vzdáleného příjmu.

Instalace

Adaptér  je třeba nainstalovat přímo na vidlici analogového, digitálního, ISDN či IP telefonního přístroje :
- nalepte adapter pod sluchátko telefonu tak, aby byla pozice optimální vzhledem k sluchátku a telefonu
- nastavte výšku zdvihu sluchátka pomocí  páčky na zařízení 
- posuňte sensor zvonění co nejblíže k reproduktoru telefonu
- připojte adapter pomocí přiloženého kabelu k základně bezdrátové náhlavní soupravy do AUX
- nastavte citlivost  mikrofonu adaptéru otočným knoflíkem, pokud je citlivost nedostačující užijte 
  přiložený  přídavný mikrofon a umístěte ho co nejblíže k reproduktoru telefonu 
- pokud červeně bliká on-line indicátor, stiskněte tlačítko sensoru zvonění ON/OF, blikání ustane


ovládání

Zvonění vašeho telefonního přístroje je slyšet v bezdrátovém sluchátku náhlavní soupravy. 
Pro přijmutí hovoru, stačí krátce stisknout  tlačítko příjmu na bezdrátové části (sluchátku) náhlavní soupravy. 
adaptér na základě tohoto povelu fyzicky vyzvedne sluchátko vašeho telefonu. 
Ukončení hovoru, tj zavěšení sluchátka provede adaptér též manuelně na základě vašeho povelu tj. stisknutí tlačítka na bezdrátovém sluchátku náhlavní soupravy. Tip: pro zavěšení podržte tlačítko cca po dobu 1 vteřiny,  zavěšení je oznámeno akustickým signálem do bezdrátového sluchátka, poté tlačítko uvolněte.

(podrobné informace naleznete v návodu)

tlačítko pro

vyzvednutí

raménko

zdvihu
(zavěšeno)

nastavení výšky zdvihu

on-line indicátor

sensor zvonění

regulace citlivosti

ON/OF

sensor zvonění