## Příručka uživatele GN 9120

Tato příručka uživatele poskytuje informace a návod ke kompletaci, používání a údržbě výrobku GN 9120. Tato příručka uživatele obsahuje následující oddíly:

o výrobku GN 9120

kompletace

nabíjení baterií a ověření kompletace

charakteristické znaky

telefonování

časté dotazy

provozní a bezpečnostní informace

### Obsah balení

1.	Základní jednotka

1a) Indikátor hovoru

1b) Indikátor zapojení dalších stanic

1c) Tichý indikátor

1d) Indikátor dobíjení baterie

1e) Tlačítko k ukončení hovoru

2.	Náhlavní souprava

2a) Indikátor hovoru

2b) Tlačítko pro ztlumení hlasitosti

2c) Tlačítko pro zesílení hlasitosti

2d) Multifunkční tlačítko

3.	Sluchátkový pásek

4.	Háček na ucho

5.	Ušní talířek

6.	Polštářek na ucho

7.	Podložka základny

8.	Propojovací kabel

9.	Adaptér

### O výrobku GN 9120

Výrobek GN 9120 je bezdrátová náhlavní souprava tvořená náhlavní soupravou a základnou, která je připojená k vašemu telefonu.Výrobek GN 9120 vám umožňuje být naprosto mobilní, pohodlně telefonovat bez rukou a zaručuje nejvyšší kvalitu zvuku vašich telefonních hovorů.

### Kompletace

Připojení jednotky k telefonu:

1.	Odpojte kabel od sluchátka ze zdířky na telefonu a připojte jej do zdířky uvedené na obrázku základny.

2.	Připojte propojovací kabel do zdířky telefonu.

3.   Připojte adaptér do označené zdířky na spodní části základny a zapojte do zásuvky.

4.	Vložte základnu do podložky základny a točte dokud se základna nedostane do bezpečné polohy.

5.	Pokud má váš telefon tlačítko hlasitosti, nastavte střední hlasitost.

6.	Umístěte náhlavní soupravu do základny, aby se nabila baterie.

### Nabíjení baterií a verifikace kompletování

První nabíjení baterie

Baterie náhlavní soupravy není nabita a je třeba nabíjení minimálně o délce 20-ti minut před použitím. Úplné nabití baterie trvá minimálně 1 hodinu a půl a poskytuje až osm hodin hovoru. Indikátor nabíjení baterie bude nepřetržitě blikat v průběhu nabíjení a začne plně svítit poté, co je baterie plně nabita.

Pozn.: Může se stát, že se náhlavní souprava v průběhu nabíjení zahřeje. Tento jev je normální a nijak neohrozí  bezpečnost nebo výkonnost výrobku.

### Nabíjení baterie a používání

V době, kdy nepoužíváte náhlavní soupravu, umístěte ji do základny k nabití baterie. Ujistěte se, že indikátor zapojení dalších stanic nesvítí.Jestliže se indikátor zapojení dalších stanic rozsvítí po vložení náhlavní soupravy do základny, odejměte náhlavní soupravu a vložte jej znovu. Jestliže napětí baterie slábne, GN 9120 vám dá vědět posláním pípnutí každých 20 vteřin do vaší náhlavní soupravy.

Pozn.: V průběhu nabíjení baterie bude indikátor nabíjení baterie, který je umístěný na vaší základně, blikat nepřetržitě. Poté, co je baterie plně nabitá, se plně rozsvítí.

### Ověření kompletace

Ověřte si, že kompletace vašeho výrobku byla provedena správně. Po odejmutí náhlavní soupravy ze základní jednotky se zeleně rozsvítí indikátor propojení na přední části základní jednotky a indikátor hovoru náhlavní soupravy bude blikat.

Nerozsvítí-li se zeleně indikátor propojení, zkontrolujte připojení kabelu k základně a ujistěte se, že adaptér je připojen. Jestliže indikátor hovoru na náhlavní soupravě trvale nebliká, odejměte náhlavní soupravu ze základní jednotky a vraťte zpět.

### Charakteristické znaky

Multifunkční tlačítko

Multifunkční tlačítko obsahuje několik funkcí, záleží na tom jak dlouho je tlačítko zmáčknuto.

| Funkce | Rychlé stisknutí | Stisknutí na 2. sekundy | Stisknutí na 6. sekund |
| --- | --- | --- | --- |
| Ztlumení zvuku | x |  |  |
| Zesílení zvuku | x |  |  |
| Telefonování | x |  |  |
| Ukončení hovoru |  | x |  |
| Nastavení hlasitosti vyzvánění |  |  | x |

Funkce tlačítka + a –

Tlačítka + a – obsahují několik funkcí, záleží na tom, jak dlouho je toto tlačítko zmáčknuto.

| Funkce | Rychlé stisknutí | Stisknutí na 2. sekundy |
| --- | --- | --- |
| Zesílení + | x |  |
| Zeslabení - | x |  |
| Upravení přenosu hlasitosti Profily jednání | x (+/- současně) | x (+/- současně) |

### Nastavení oznamovacího tónu

Pro oznamovací tón musíte zvolit správné nastavení oznamovacího tónu.

Čtěte následující instrukce:

1.	Nasaďte si náhlavní soupravu

2.	Zvedněte sluchátko a vyčkejte na vyzváněcí tón v náhlavní soupravě

3.	Pokud se neozývá vyzváněcí tón, nebo není zřetelný, nastavte tlačítko ukončení hovoru, které je umístěno na zadní straně základní jednotky, mezi rozsahy  A-G dokud není tón zřetelný. Je-li tón stejně zřetelný v umístění A jako v G, uveďte tlačítko do polohy A.

### Upravení přenosu hlasitosti

Upravte si přenos hlasitosti tak, aby vám vyhovovalo.

Upravení hlasitosti:

1.	 Zavolejte a požádejte volanou osobu o spolupráci

2.	 Stiskněte tlačítka +/- na headsetu současně na 2. sekundy. Pípnutí vám oznámí, že uplynuly 2. sekundy

3.	 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka +/-

4.	 Poté, co osoba se kterou telefonujete označí hlasitost přenosu za vyhovující, stiskněte tlačítka +/- současně na 2. sekundy. Toto nastavení je nyní uloženo ve vaší náhlavní soupravě.

Upravte příjem hlasitosti tak, aby vám vyhovoval.

Upravení hlasitosti:

1.	 Zavolejte a požádejte volanou osobu o spolupráci

2.	 Nastavte příjem hlasitosti stisknutím tlačítka +/-

3.	 Toto nastavení je nyní uloženo ve vaší náhlavní soupravě

Pozn.: Při dosažení maximální nebo minimální hlasitosti uslyšíte pípnutí ve vaší náhlavní soupravě. Výrobek uloží nastavenou hlasitost ve své paměti.

### Upravení vyzváněcího tónu

Zvolte nastavení tónu (Normal, Bass lift, Treble lift) tak, aby vám to vyhovovalo.

Nastavení vyzváněcího tónu:

1.	Zavolejte a požádejte volanou osobu o spolupráci

2.	Stiskněte multifunkční tlačítko na 6. sekund, pípnutí vám oznámí, že uplynulo 6. sekund

3.	Zmáčkněte tlačítko pro nastavení hlasitosti +/- k výběru ze třech tónů.

4.	Při dosažení požadovaného tónu opusťte tlačítko pro nastavení hlasitosti tónu zmáčknutím multifunkčního tlačítka na okamžik.

### Umístění mikrofonu

Nastavte náhlavní soupravu tak, aby byl mikrofon v blízkosti  vašich úst.

### Nastavení hlasitosti  mikrofonu

K zesílení nebo zeslabení mikrofonu zmáčkněte na okamžik multifunkční tlačítko. Stále můžete slyšet hlas toho, komu telefonujete, ale váš hlas nebude přenášen volajícímu.

Poznámka: V případě, že je mikrofon zeslaben nebo ztišen uslyšíte pípnutí ve vaší náhlavní sourpavě každých 15. sekund a indikátor hlasitosti umístěný na vaší jednotce bude svítit červeně.

### Způsoby nošení: spona nebo ušní háček

Způsob nošení vaší náhlavní soupravy můžete změnit připojením sluchátka nebo háčku na ucho.

### Změna způsobu nošení vaší náhlavní soupravy

1.	Odstraňte polštářek na ucho z přijímače  náhlavní soupravy (týká se pouze verze se sponou)

2.	V jedné ruce držte sponu/ušní háček a v druhé ruce přijímač náhlavní soupravy.

3.	Jemně stiskněte reproduktor přijímače náhlavní soupravy vaším palcem a odstraňte kroužek ušního háčku nebo spony.

### Připevnění spony

Jemně stiskněte kroužek spony k přijímači náhlavní soupravy dokud se nezacvaknou. Hranatý knoflík na sponě patří do hranatého otvoru přijímače náhlavní soupravy. Připevněte ušní polštářek na přijímač náhlavní soupravy.

# Připevnění ušního háčku

1.	Jemně přitiskněte kroužek ušního háčku na přijímač náhlavní soupravy. Hranatý knoflík na kroužku ušního háčku patří do hranatého otvoru na přijímači náhlavní sourpavy.

2.	Připevněte ušní háček do otvoru jemu určenému.

Po upevnění ušního háčku můžete nosit náhlavní soupravu na pravém nebo levém uchu, záleží na tom které preferujete. Pro změnu stylu nošení čtěte příslušný oddíl této příručky.

### Změna nošení

Styl nošení pomocí spony.

Se sponou můžete nosit náhlavní soupravu na pravém nebo levém uchu. Ke změně strany jednoduše otočte raménkem o 180 stupňů a vaše náhlavní souprava je připravena k nošení na opačném uchu. Raménko nemůže být otočeno o celých 360 stupňů. Neotáčejte raménkem násilím.

Styl nošení pomocí ušního háčku

S ušním háčkem můžete nosit náhlavní soupravu na pravém nebo levém uchu. Čtěte následující kroky:

1.	Otočte raménkem o 180 stupňů.

Pozn.: Raménko nemůže být otočeno o plných 360 stupňů. Neotáčejte raménkem násilím.

2.	Oddělte ušní háček

3.	Otočte vnitřním kroužkem ušního háčku o 180 stupňů.

4.	Připevněte ušní háček do otvoru jemu určenému.

### Nastavení profilu konference

Nastavením profilu konference se  mohou prostřednictvím základní jednotky účastnit telefonické konverzace více než jedna náhlavní souprava. Přičemž náhlavní souprava, kterou používáte s vaší základní jednotkou je hlavní.

1.	Vytáhněte hlavní náhlavní soupravu ze základní jednotky

2.	Uskutečněte telefonický hovor. Čtěte příslušné oddíly této příručky.

3.	Další náhlavní soupravu můžete připojit k základní jednotce v průběhu telefonického hovoru. V hlavní náhlavní soupravě se ozve pípnutí, po kterém máte 15. sekund na připojení další náhlavní sourpavy.

4.	Další náhlavní soupravu připojíte krátkým stisknutím tlačítek +/- současně.

5.	Odpojení náhlavní soupravy z hovoru uskutečníte stisknutím multifunkčního tlačítka na 2.sekundy.

6.	Profil konference je ukončen když:

- je hlavní náhlavní souprava vložena do základní jednotky

- nebo je multifunkční tlačítko hlavní náhlavní soupravy stisknuto na 2. sekundy (to ukončí hovor)

Pozn.: Pro připojení dalších náhlavních souprav do profilu konference opakujte kroky 3. až 5. Až čtyři náhlavní soupravy mohou být připojeny do profilu konference.

### Telefonování

Přijímání hovoru

1.	Po zaznění tónu indikujícího příchozí hovor zvedněte sluchátko telefonu z vidlice.

2.	Odstraňte náhlavní soupravu ze základní jednotky, spojení bude uskutečněno a indikátor hovoru na přední straně základní jednotky se rozsvítí. K ukončení hovoru vraťte náhlavní soupravu do základní jednotky a odložte sluchátko z na vidlici.

### Odchozí hovory

1.	Odstraňte náhlavní soupravu ze základní jednotky, spojení bude uskutečněno a indikátor hovoru se rozsvítí

2.	Zvedněte sluchátko telefonu a uslyšíte vyzváněcí tón náhlavní soupravy

3.	Vytočte číslo

Hovor bude ukončen odložením sluchátka na vidlici.

Pozn.: Jestliže chcete spojit propojovací kabel telefonu do zdířky náhlavní soupravy místo do zdířky sluchátka, uvede se tímto do provozu  tlačítko telefonu. Nyní můžete uskutečňovat telefonní hovory zmáčknutím tlačítka místo používání sluchátka.

Uskutečňováním telefonních hovorů použitím GN 1000 RHL (dálkové přijímání telefonního hovoru)

Jako doplněk si můžete zakoupit GN 1000 RHL, což vám umožní přijmout a ukončit hovor jinde než u vašeho pracovního stolu.

Pro další informace se prosím obraťte na vašeho prodejce nebo navštivte www.gnnetcom.com

Přijímání příchozího hovoru pomocí GN 1000 RHL

1.	Odstraňte náhlavní soupravu ze základní jednotky když přijímáte hovor. Spojení bude uskutečněno a indikátor hovoru na přední straně základny začne blikat.

Pozn.: Pokud již nosíte náhlavní soupravu, stiskněte multifunkční tlačko na náhlavní soupravě na více než dvě sekundy a tímto zahájíte příchozí hovor.

Pro ukončení hovoru stiskněte krátce multifunkční tlačítko nebo odložte náhlavní soupravu ze základní jednotky.

### Telefonování pomocí GN 1000 RHL

1.	Odstraňte náhlavní soupravu ze základní jednotky, spojení bude uskutečněno a indikátor hovoru na přední straně základny začne blikat.

2.	Vytočte číslo

Pro ukončení hovoru stiskněte multifunkční tlačítko na dvě sekundy nebo odložte náhlavní soupravu do základní jednotky.

Pozn.: Pro správné užívání GN 1000 RHL musí být propojovací kabel připojen do zdířky telefonního sluchátka.

### Časté dotazy:

### Pokud neslyším vytáčené číslo

- zkontroluji, že všechny kabely a elektrické zástrčky jsou správně propojeny

- zkontroluji, že adaptér je připojen a má příkon

- zkontroluji, že indikátor hovoru svítí. Jestliže ne, umístím náhlavní soupravu do základní jednotky a znovu jej zvednu.

- zkontroluji, zda je baterie plně nabita

- jestliže je baterie plně nabita, začne indikátor nabíjení na základní jednotce svítit v momentě, kdy bude náhlavní souprava správně umístěna do základní jednotky

### Pípání v náhlavní soupravě

- pípnutí každých 15. sekund znamená, že je mikrofon ztlumen.Pípnutí každých 10. sekund znamená, že jste mimo dosah základní jednotky náhlavní soupravy (až 100 metrů v závislosti na prostředí). Vraťte se blíže k základně.

-pípnutí každých 20. sekund znamená, že baterie slábne a potřebuje být dobita.

### Osoba, se kterou mluvíte má problémy Vás slyšet

- zkontrolujte, zda nemáte ztlumen mikrofon

- přizpůsobte hlasitost mikrofonu

- zkontrolujte umístění raménka a ujistěte se, že mikrofon je umístěn v blízkosti vašich úst

- můžete být mimo dosah základní jednotky náhlavní soupravy (až 100 metrů v závislosti na prostředí). Vraťte se blíže k základní jednotce

### Provozní a bezpečnostní informace:

Čtěte prosím níže uvedené informace, které obsahují důležité údaje o používání výrobků. Uschovejte prosím tuto příručku uživatele pro pozdější užití.

Výměna baterie

Baterie dodávaná s výrobkem bude fungovat několik let. Pokud potřebujete vyměnit baterie, postupujte následovně:

1.	Ukončete způsob nošení podle výše uvedených instrukcí

2.	Na přijímači  náhlavní soupravy, kde je umístěna baterie, stiskněte plastikový kryt a vyjměte baterii.

3.	Do prostoru určeného pro baterii vložte novou baterii.

Pozn.: Ujistěte se, že baterie je umístěna správně podle značení +a -.

- Znovu zapojte podle požadovaného způsobu nošení.

# Resetování paměti

Pokud je odstraněna baterie, nebo je vypojen adaptér (alespoň na několik sekund), všechna nastavení náhlavní soupravy (jasný oznamovací tón, přenos hlasitosti, příjem hlasitosti a vyzváněcí tón) jsou nastaveny zpět dle nastavení výrobce.

Připojování nové náhlavní soupravy

Nová hlavní náhlavní souprava může být připojena k výrobku v případě ztráty nebo poškození původního. Pro připojení nové hlavní náhlavní soupravy  splňte následující:

1.	Vypojte adaptér na pár sekund

2.	Zapojte adaptér zpět

3.	Umístěte novou náhlavní soupravu do základní jednotky

Čištění a výměna jednotlivých částí

Polštářek na ucho a ušní talířek mohou být odstraněny. Při čištění používejte pouze vodu a pokud je nutno, tak malé množství čistícího prostředku.

- k odstranění a očištění ušního talířku nejprve odstraňte ušní talířek z přijímače náhlavní soupravy.

- k odstranění a očištění polštářku na ucho jej jemně odloupněte z ušního talířku

- náhlavní souprava je vybavena dobíjecí baterií, při výměně baterie čtěte prosím výše uvedené instrukce. Pouze baterie schválené GN Netcom mohou být použity.

Žádné jiné části nemohou být odstraněny uživatelem

#### Bezpečnost a prohlášení

Tento výrobek je označen CE dle ustanovení R&TTE Directive (99/5/EC).

Tímto GN Netcom prohlašuje, že se tento výrobek shoduje s ustanoveními a směrnicemi Directive 1999/5/EC.

-nikdy se nepokoušejte demontovat výrobek sami

-žádný z vnitřních komponentů nemůže být vyměněn či opraven uživatelem

-vyvarujte se vystavování výrobku dešti nebo jiným kapalinám

-náhlavní souprava je vybavena dobíjecí baterií. Pro výměnu baterie si prosím pozorně přečtěte výše uvedené informace. Použity mohou být pouze baterie schválené GN Netcom. Může se stát, že se náhlavní souprava v průběhu nabíjení zahřeje. Tento jev je normální a nijak neohrozí  bezpečnost nebo výkonnost výrobku.

Máte-li nějaké problémy nebo otázky týkající se výrobku, obraťte se prosí na vašeho prodejce, nebo navštivte : http:/www.nahlavni-soupravy.cz